Aрт. №. 60-700BR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корректор высоты

- Колесо фокусировки

- Фокусирующий механизм

- Диагональная призма

- Окуляр

- Держатель видоискателя

- Видоискатель

- Труба телескопа

- Защитная бленда

- Линза объектива

- Винт фиксации трубы телескопа

- Фиксирующая ручка корректора высоты

- Монтировка

- Фиксатор азимута

- Головка треноги

- Полочка для аксессуаров

- Ножка треноги

- Крыльчатая гайка ножки треноги

- Крыльчатая гайка головки треноги

- Оборачивающая линза 1.5х

- Винт

- Распорка треноги

1. Растяните ножки треноги (17), как показано на Рис. 1, и затем зафиксируйте их на нужной вам высоте с помощью крыльчатой гайки ножки треноги (18).

2. Прикрепите все три ножки к монтировке (13) с помощью крыльчатой гайки (19) и винта (21), как указано на Рис. 2a.

3. Прикрепите распорку треноги (22) к трем ножкам треноги с помощью винтов и гаек. Полочку для аксессуаров (16) теперь можно прикрепить винтами к распорке треноги (22).

4. После прочного затягивания всех винтов трубу телескопа (8) можно присоединять к монтировке (13). Выполните это, как показано на Рис. 2b.

Прикрепите трубу телескопа (8) к монтировке (13) и отрегулируйте её с помощью винта фиксации трубы телескопа (11). Теперь отрегулируйте корректор высоты (1), как указано на Рис. 2b и 2c.

5. Достаньте видоискатель (7) с его держателем (6) из коробки. Затем выкрутите два винта с накатанной головкой из трубы телескопа (8). Расположите держатель видоискателя на корпусе трубы телескопа так, чтобы отверстия в базе держателя были на одной линии с открытыми отверстиями в корпусе трубы телескопа. Снова вставьте два винта с накатанной головкой и крепко затяните их (Рис. 4).

6. Вставьте диагональную призму (4) в фокусирующий механизм (3). Закрепите ее с помощью крепёжных винтов (Рис. 5).

7. Вставьте окуляр (5) в диагональную призму (4). Его также необходимо закрепить c помощью маленького крепежного винта (Рис. 6).

8. Если вы хотите использовать оборачивающую линзу 1.5x (20), вставьте её между окуляром (5) и фокусирующим механизмом (3) (Рис. 7).

Табл. 1. Показатели увеличения изображения при использовании различных сменных окуляров:

| Окуляр | Увеличение | Увеличение (окуляр + оборачивающая линза 1.5x) |
| --- | --- | --- |
| 20 мм | 35x | 52,5x |
| 12.5 мм | 56x | 84x |
| 4 мм | 175x | 262x |

РЕГУЛИРОВКА ВИДОИСКАТЕЛЯ

Поскольку телескоп имеет ограниченное поле зрения, возможно, будет очень трудно определить конкретную звезду или планету. Поэтому телескоп снабжен видоискателем с визирным перекрестием для ориентирования. Рекомендуется выполнять следующие настройки в дневное время:

1. Вставьте окуляр с самым низким увеличением в диагональную призму.

Найдите неподвижный, легко распознаваемый объект, который находится на расстоянии не далее 300м. Наведите телескоп на объект, ослабив регулировочные винты и направляя его по вертикальной и горизонтальной осях, пока объект не расположится в середине поля зрения. Затем сфокусируйте изображение. Затяните регулировочные винты так, чтобы телескоп зафиксировался в этом положении (чем выше объект над горизонтом, тем легче его определить).

2. Теперь смотрите в видоискатель. Если объект, видимый в телескоп, не виден в видоискатель, то ослабьте регулировочные винты держателя видоискателя (6) и наведите видоискатель, пока объект не станет видно в него. После этого снова затяните регулировочные винты, при этом следите, чтобы объект оставался видимым в центре видоискателя. Все винты можно в конце затянуть, как только настройка трубы телескопа совпадет с настройкой видоискателя.

МОНТИРОВКА

Этот телескоп оборудован альазимутальной монтировкой. „Altitude“ (высота) относится к движениям вверх и вниз или вертикальному движению телескопа, а „Azimuth“ (азимут) относится к движениям в стороны или горизонтальному движению. Альтазимутальная монтировка в соединении с корректором высоты (1) и фиксатором азимута (14) дает вам возможность наблюдать ночное небо или небесное тело без необходимости двигать треногу.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Увеличение телескопа меняется в зависимости от фокусного расстояния используемого окуляра наряду с фокусным расстоянием телескопа. В формате уравнения формула выглядит так:

Фокусное расстояние телескопа

Увеличение  =  --------------------------------------------------------

Фокусное расстояние окуляра

Увеличение в телескопе имеет свои границы. Эти границы определяются законами оптики и природой человеческого глаза. Идеальные условия для наблюдения достигаются в том случае, если увеличение не превышает 1.5x - 2x диаметра линзы объектива, то есть можно ожидать оптимальное увеличение 100x - 125x с диаметром линзы объектива 60 мм, чтобы обозревать большинство небесных объектов.

Вы можете сделать увеличение выше этого предела, но изображения будут темными и расплывчатыми со слабым контрастом. Более высокие увеличения применяются большей частью для лунных и планетарных наблюдений при идеальных условиях видимости.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Никогда не смотрите через этот телескоп на Солнце или возле него. Вы можете потерять зрение!

Избегайте резких колебаний температуры, поскольку влага в воздухе будет собираться на линзе объектива. Если это случится, расположите линзу объектива возле источника тепла, но не слишком близко от него, и позвольте влаге медленно испариться.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии _____________________________ месяц_____ начиная с даты продажи.

Дата продажи: ______________                Подпись: _____________________                 Печать: _______________

Гарантия действительна при наличии правильно оформленного товарного чека и заполненного раздела ГАРАНТИЯ.

Действие гарантии не распространяется на аксессуары (программное обеспечение, батарейки, окуляры, линзы, фильтры, соединительные провода, чехлы, Т-кольца, адаптеры, искатели, призмы и т.д.). Изготовитель может быть освобождён от ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара Покупателю вследствие: (1) нарушения Покупателем правил пользования, транспортировки, хранения изделия, (2) ремонта изделия неуполномоченными на это лицами, (3) использования изделия не по назначению, (4) действий третьих лиц или непреодолимой силы, (5) внесения в конструкцию изделия любых изменений, которые не были официально одобрены изготовителем, (6) попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, (7) повреждений, вызванных грызунами, (8) наличия механических повреждений или следов ударов, трещин, сколов, вмятин, гравировки, деформаций на корпусе, органах управления, крышках изделия, (9) наличия повреждений, причиной которых стали перепады в температуре, вибрации, сотрясения (удары).

Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам Покупателя и ни в коей мере не ограничивает их.

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных законодательством требований Покупателя настоятельно рекомендуем в течение всего срока эксплуатации изделия сохранять поставляемую вместе с изделием сопроводительную документацию (инструкция по эксплуатации, товарный чек и т.д.).